| Утверждаю: Главный инженер АО «Энергосервис Волги» _______________В.В. Пухарев «___»__________________ 2025г. |  |
| --- | --- |

Техническое задание

на выполнение работ по разработке проектной и рабочей документации по объекту «Создание зарядной инфраструктуры на территории присутствия ПАО «Россети Волга» (Саратовская область Калининский район) на базе электрозарядной станции уличного исполнения типа Mode 4,                                 с дополнительным оборудованием (освещением, защитой, видеонаблюдением), проведением обследования, монтажных и наладочных работ, подключением к питающей сети (1 ЭЗС)»                               для нужд Правобережного производственного отделения филиала ПАО «Россети Волга» - «Саратовские распределительные сети».

- Общие сведения.

Наименование объекта: «Создание зарядной инфраструктуры на территории присутствия ПАО «Россети Волга» (Саратовская область Калининский район) на базе электрозарядной станции уличного исполнения типа Mode 4, с дополнительным оборудованием (освещением, защитой, видеонаблюдением), проведением обследования, монтажных и наладочных работ, подключением к питающей сети (1 ЭЗС)».

# Основание для проведения работ.

Договор № 2562-000295 от 23 января 2025 года на выполнение проектной и рабочей документации по объекту: «Создание зарядной инфраструктуры на территории присутствия ПАО «Россети Волга» (Саратовская область Калининский район) на базе электрозарядной станции уличного исполнения типа Mode 4, с дополнительным оборудованием (освещением, защитой, видеонаблюдением), проведением обследования, монтажных и наладочных работ, подключением к питающей сети (1 ЭЗС)», заключенный между АО «Энергосервис Волги» и Правобережным производственным отделением филиала ПАО «Россети Волга» - «Саратовские распределительные сети».

Сроки начала и окончания работ.

Срок выполнения работ по I этапу проектирования:

начало работ –  в течение 5 дней со дня заключения договора;

окончание работ – не позднее 30 календарных дней со дня заключения договора;

Срок выполнения работ по II этапу проектирования:

начало работ - не позднее 5 дней со дня получения согласования результатов работ по I этапу проектирования;

окончание работ –  не позднее 29.09.2025.

Источник финансирования

Прочие поступления от операционной деятельности АО «Энергосервис Волги».

- Описание работ.

2.1. Место нахождения объекта: прилегающая территория Калининского РЭС, расположенного по адресу: Саратовская область, Калининский район, г. Калининск, ул. Энергетиков, дом 5.

2.2.	Этапы разработки документации (проектирования):

I этап проектирования - Предпроектное обследование; разработка и согласование основных технических решений (ОТР) по проектируемому объекту; проведение необходимых инженерно-геодезических изысканий.

II этап проектирования - кадастровые работы; разработка, согласование и внутренняя экспертиза проектной и рабочей документации (ПРД) в соответствии с требованиями нормативных документов; получение необходимых разрешений профильных ведомств и органов для размещения зарядной инфраструктуры.

2.3. ОТР, разработанные на I этапе проектирования, могут быть скорректированы на II этапе разработки проектной документации. Указанные изменения должны быть согласованы со всеми лицами, участвующими в разработке и согласовании ЗП и ОТР.

2.4. ОТР и ПРД согласовываются с собственниками объектов, технологически связанных с объектом проектирования, в объеме технических решений, выполняемых на соответствующих объектах.

3. Основные характеристики проектируемого объекта.

В части линий электропередачи 0,4-10 кВ (ЛЭП: ВЛ), для подключения зарядной станции                        (от опоры ВЛ 0,4 кВ № 1-00/8 ТП10/0,4 кВ № 542/160 кВА ВЛ 10 кВ ф.1008 ПС 110 кВ Калининск»                      до зарядной станции):

| Наименование характеристики | Значение / Заданные характеристики* |
| --- | --- |
| Вид ЛЭП | ВЛИ |
| Передаваемая мощность | Определяется при проектировании |
| Количество цепей | 1 |
| Номинальное напряжение | 0,4 кВ |
| Длина трассы | Ориентировочно ВЛИ - 0,174км (уточняется проектной документацией, а также из условий эксплуатации) |
| Наличие переходов через естественные и искусственные преграды | Определяется при проектировании или указывается, в т.ч. для существующих ЛЭП |
| Прочие особенности ВЛ, включая рекомендации по типу опор и изоляции, способу прокладки | Определяются при проектировании |

В части зарядных станций для электромобилей и соответствующей инфраструктуры:

| Наименование характеристики | Характеристика объекта |
| --- | --- |
| Количество, вид зарядных станций («быстрые»/ «медленные») (Режим зарядки по IEC61851-1) | 1, «быстрая», Mode 4 (Определить при проектировании) |
| Установленная и пиковая мощность зарядных станций, кВт | Не менее 149 (определяется при проектировании) |
| Площадки размещения (паркинги общественных центров, жилых зон и т.д.) | Прилегающая территория Калининского РЭС. Саратовская область, Калининский район, г. Калининск, ул. Энергетиков, дом 5. |
| Количество одновременно подключенных потребителей | 2 с динамической балансировкой выдаваемой мощности между коннекторами постоянного тока во всех режимах работы зарядной станции (определяется при проектировании) |
| Конструктивное исполнение зарядных станций | Определить при проектировании |
| Точки и схемы присоединения | Определить при проектировании |
| Прочие особенности | Необходимость применения АББЭ, количество, единичную мощность, тип, схему подключения определить и обосновать при проектировании. Возможность размещения солнечных ФЭМ на парковочных навесах, типоисполнение, оснащение системой управления пространственной ориентацией, возможность приёма платежей за пользование ЗС посредством мобильного приложения, возможность внешнего управления, использование протоколов OCHPdirect, OCPI и другие характеристики определить и обосновать при проектировании |
| Требования к видеонаблюдению | Определить при проектировании в соответствии с требованиями М-РВ-27-234.05-22 «Модели обеспечения антитеррористической защищенности объектов ПАО «Россети Волга» к устройству систем ВН» Система видеонаблюдения должна соответствовать СТО 34.01-8.1-001-2021 ЭЛЕКТРОЗАРЯДНЫЕ СТАНЦИИ ДЛЯ ЭЛЕКТРОМОБИЛЕЙ. Общие технические требования на электрозарядные станции постоянного тока. Система видеонаблюдения должна обеспечивать видеонаблюдение с лицевой стороны зарядной станции. Система видеонаблюдения должна обеспечивать: − возможность хранения видеоданных; − возможность удаленного доступа к системе видеонаблюдения и архиву видеозаписей. IP камера видеонаблюдения с возможностью локального хранения видеозаписей не менее 7 суток, записи звука и поддержкой протокола RTSP (включая наладку оборудования и интеграцию в существующую систему видеонаблюдения общества), с сопутствующей документацией, оформленная в соответствии с требованиями настоящего технического задания |
| Требования к информационной безопасности объекта | Мероприятия по защите создаваемого объекта КИИ, на территории Калининского РЭС будут осуществляться при модернизации комплексной системы информационной безопасности (КСИБЭК) Филиала путём включения в инвестиционную программу отдельным титулом объекта модернизации КСИБЭК. |
| Требования к системе управления | - идентификация пользователя с помощью мобильного приложения; - оснащение станции модулем связи GSM, возможность обмена данными; - возможность приема платежей за зарядку посредством мобильного приложения; - возможность подсчёта заряжаемой электроэнергии с часами реального времени; - возможность дискретного и плавного повышения и понижения зарядного тока; - система управления должна иметь возможность интеграции зарядной станции в единую систему управления ЭЗС ПАО «Россети» |
| Требования к месту размещения | Прилегающая территория Калининского РЭС. Саратовская область, Калининский район, г. Калининск, ул. Энергетиков, дом 5. |

- Требования к выполнению проектных работ.

  - Работы по проектированию выполняются в соответствии с Заданием на проектирование (на разработку проектной и рабочей документации) по объекту: «Создание зарядной инфраструктуры на территории присутствия ПАО «Россети Волга» (Саратовская область Калининский район) на базе электрозарядной станции уличного исполнения типа Mode 4, с дополнительным оборудованием (освещением, защитой, видеонаблюдением), проведением обследования, монтажных и наладочных работ, подключением к питающей сети (1 ЭЗС)», утвержденному Заместителем генерального директора – главным инженером ПАО «Россети Волга» И.Н. Шишигиным 19.11.2024 (Приложение №1 к настоящему Техническому заданию).

  - Выполнить работы качественно, с соблюдением требований НПА и НТД, указанных в Едином реестре нормативно-технических документов группы компаний «Россети» по обеспечению надежности и безопасности объектов электросетевого хозяйства, утвержденном Приказом ПАО «Россети» от 29.02.2024     № 89 с актуальными изменениями, размещенном на сайте ПАО «Россети».

  - Субподрядчик вправе заключать с Исполнителями договоры на весь объем работ по Договору, заключенному между Субподрядчиком и Подрядчиком.  В случае привлечения Исполнителей для выполнения Работ по Договору, согласовать с Подрядчиком (АО «Энергосервис Волги») и Заказчиком (Правобережным ПО филиала ПАО «Россети Волга» - «Саратовские РС») условия договоров с такими Исполнителями, а также не позднее 10 (десяти) календарных дней с даты заключения договоров предоставить Подрядчику их надлежащим образом заверенные копии с приложением документа, подтверждающего полномочия заверившего их лица.

## 5.     Выделение этапов строительства

Без выделения этапов строительства.

## 6.	Начало и окончание строительства объекта

Начало строительства – 2026 г.

Окончание строительства – 2026 г.

7. По техническим условиям выполнения работ обращаться:

По техническим условиям выполнения работ обращаться к контактным лицам:

И.о. главного инженера Абросимов Владимир Владимирович,

Начальник ПТО Дмитриев Кирилл Эдуардович

тел. 8(8452) 320-324.

Email: energoservis-volgi@mail.ru

# 9. Приложения

Приложение 1. Задание на проектирование (на разработку проектной и рабочей документации) по объекту: «Создание зарядной инфраструктуры на территории присутствия ПАО «Россети Волга» (Саратовская область Калининский район) на базе электрозарядной станции уличного исполнения типа Mode 4, с дополнительным оборудованием (освещением, защитой, видеонаблюдением), проведением обследования, монтажных и наладочных работ, подключением к питающей сети (1 ЭЗС)», утвержденное Заместителем генерального директора – главным инженером ПАО «Россети Волга» И.Н. Шишигиным 19.11.2024 с Приложениями – 1 экз. на 37л (копия)

Приложение 2. Расчет начальной максимальной цены лота.

Приложение 3. Требования и особые условия к подрядчику/участнику закупочной процедуры.

Начальник СДО                                                                           М.В. Корнишина

Согласовано:

Начальник ПТО                                                                           К.Э. Дмитриев